### Maturitní otázka 25: Kybernetická bezpečnost v ICS

#### 1. Úvod do problematiky ICS a SCADA

Systémy  ICS  (Industrial Control Systems) jsou souhrnným označením pro technologické systémy používané k řízení a automatizaci průmyslových procesů v kritické infrastruktuře a výrobě. Student musí na základě odborné terminologie rozlišit složení tzv.  dohledového systému , který tvoří:

- SCADA  (Supervisory Control and Data Acquisition) – systém pro dálkový dohled a sběr dat.

- HMI  (Human-Machine Interface) – uživatelské rozhraní pro interakci operátora se strojem.

- Pracovní stanice  (Workstations) – inženýrské a operátorské stanice určené k administraci a ovládání.Z metodického hlediska je nutné zdůraznit, že účelem nasazení těchto systémů a jejich zabezpečení je  ochrana aktiv  (informačních i technologických). Podle normy  ISO/IEC 27001:2023  se aktiva dělí na hardware (HW), software (SW), služby a data. Specifickým cílem je ochrana tzv.  cenných informací , přičemž student musí reflektovat, že ochrana těchto informací tvoří pouze část celkového systému řízení.

#### 2. Rozdíly mezi IT a OT (Priority CIA)

Informační bezpečnost se opírá o triádu  CIA  (Confidentiality, Integrity, Availability). V průmyslovém prostředí ( OT  – Operační technologie) dochází k zásadnímu posunu priorit oproti běžnému  IT . Zdrojové materiály uvádějí cíle jako vzájemně provázané: důvěrnost (dostupnost), integrita, dostupnost (důvěrnost).| Priorita | IT (Informační technologie) | OT (Operační technologie / ICS) | Dopad v OT || ------ | ------ | ------ | ------ || 1. místo | Důvěrnost  (Confidentiality) | Dostupnost  (Availability) | Ochrana lidských životů a životního prostředí || 2. místo | Integrita  (Integrity) | Integrita  (Integrity) | Přesnost řízení a kontinuita procesů || 3. místo | Dostupnost  (Availability) | Důvěrnost  (Confidentiality) | Ochrana know-how a provozních dat |

Student musí vysvětlit, že v OT je  dostupnost  kritická, protože výpadek může způsobit fyzickou havárii, zatímco v IT je prioritou ochrana dat před únikem.

#### 3. Safety vs. Security v průmyslovém kontextu

V ICS prostředí je nezbytné rozlišovat mezi kybernetickou bezpečností a funkční bezpečností. Tyto koncepty se doplňují prostřednictvím různých kategorií opatření:

- Security (Kybernetická bezpečnost):  Zaměřuje se na ochranu systému před vnějšími a vnitřními hrozbami (útoky, malware). Je realizována především skrze  technologická opatření  (bezpečnost sítí, koncových zařízení) a  organizační opatření .

- Safety (Funkční/fyzická bezpečnost):  Zaměřuje se na ochranu osob a okolí před selháním systému. V ICS je Safety dosahováno zejména přes  fyzická opatření  (bariéry, zámky) a opatření v oblasti  lidských zdrojů  (školení zaměstnanců, prověrky), aby se předešlo fatálním chybám způsobeným lidským faktorem nebo technickou závadou.

#### 4. Obrana do hloubky a segmentace sítě

Plochá síť  (nesegmentovaná) představuje v průmyslu extrémní riziko, neboť umožňuje nekontrolované šíření hrozeb. Student musí vysvětlit, že  bezpečnostní segmentace  je základem síťové bezpečnosti.

- Bezpečnostní zóny:  Seskupování aktiv s podobnými požadavky na ochranu. Tyto zóny musí být odděleny fyzickými či virtuálními hranicemi.

- Demilitarizovaná zóna (DMZ):  Klíčový prvek pro oddělení provozu IT (podniková síť) a OT (výrobní část). Zajišťuje, aby nebyl možný přímý přístup z internetu nebo kanceláří k řídicím systémům.

- Technické prostředky:  Realizace pomocí firewallů, přepínačů/směrovačů na 3. vrstvě OSI a přístupových seznamů ( ACL – Access Control Lists ).

- Mikrosegmentace:  Moderní přístup zvyšující granularitu ochrany až na úroveň jednotlivých aktiv nebo malých skupin uvnitř zón.

#### 5. Řízení a ověřování bezpečnosti (ISMS a Pentesty)

Bezpečnost ICS musí být řízena systematicky skrze  ISMS  (Information Security Management System) založený na cyklu  PDCA  (Plan-Do-Check-Act):

- Ustavení (Plan):  Určení rozsahu a analýza rizik.

- Zavádění (Do):  Prosazení bezpečnostních opatření.

- Monitorování (Check):  Přezkoumání účinnosti a audity.

- Údržba (Act):  Odstraňování slabin.Důležité upozornění:  Student musí uvést, že „řízení bezpečnosti informací“ (zaměřené na data) je pouze  částí ISMS , nikoliv jeho synonymem.Ověřování bezpečnosti:

- Sken zranitelností (Vulnerability Scan):  Automatizovaný proces hledání známých chyb. Rizikem jsou  falešně pozitivní nálezy  (false positive), které splňují definici zranitelnosti, ale v reálu jí nejsou.

- Penetrační testování (Pentesting):  Reálná simulace útoku. Student musí znát  4 fáze penetračního testu :

- Plánování  (určení cíle a rozsahu).

- Vyhledávání  (sběr dat o systému).

- Útok  (skenování a exploitace zranitelností).

- Reportování  (popis nálezů, závažnosti a návrh opatření).Kategorie testů:

- Black-box:  Útočník má nulovou znalost (vnější pohled).

- Grey-box:  Částečná znalost (pohled uživatele).

- White-box:  Úplná znalost včetně architektury a zdrojových kódů (pohled vývojáře).

#### 6. Závěr a shrnutí pro ústní projev

V rámci 15minutového projevu musí student akcentovat tyto body:

- Dohledový systém:  Definovat jej jako celek (SCADA + HMI + stanice) chránící cenné informace a aktiva.

- Priorita dostupnosti:  Vysvětlit, proč má v OT dostupnost přednost před důvěrností a jaký je vztah mezi dostupností a Safety (funkční bezpečností).

- Segmentace jako základ:  Zdůraznit nepřípustnost plochých sítí a roli DMZ v oddělení IT/OT.

- Systematické řízení:  Aplikace cyklu PDCA v rámci ISMS dle normy ISO/IEC 27001.

- Proaktivní ochrana:  Rozlišení mezi automatizovaným skenem a 4 fázemi penetračního testu pro reálné prověření odolnosti.